# Лабораторная работа № 4

Имитационная модель TCP/Reno и активного управления очередью RED

Куокконен Дарина Андреевна

2026-08-30

Аннотация

Построена имитационная модель 25 конкурирующих потоков TCP/Reno, проходящих через узкое место 20 Мбит/с с активной очередью RED. Исследованы окно перегрузки, мгновенная и сглаженная длины очереди, вероятность раннего сброса и пропускная способность. Проведён параметрический эксперимент по числу потоков; реализация проверена автоматическими тестами.

# Содержание

- Цель и задание

- Механизмы TCP/Reno и RED

- Среда и организация проекта

- Структура модели

- Базовый эксперимент

- Исследование числа потоков

- Производные форматы и Jupyter

- Проверка и управление версиями

- Выводы

- Источники

# 1. Цель и задание

Цель работы — исследовать совместную динамику алгоритма управления перегрузкой TCP/Reno и активного управления очередью RED в многопоточной сети.

Выполнены следующие задачи:

- задана агрегированная модель 25 потоков, общего RTT и узкого места;

- реализованы медленный старт, аддитивное увеличение и мультипликативное уменьшение окна TCP;

- реализовано экспоненциальное сглаживание очереди и ранний сброс RED;

- построены графики окна, очереди, вероятности сброса и throughput;

- исследовано влияние количества конкурирующих потоков;

- подготовлены данные, блокноты, документация и тесты.

Рисунок 1: Проверка пользователя, версии Julia и рабочего каталога

# 2. Механизмы TCP/Reno и RED

TCP/Reno управляет окном перегрузки cwnd. При отсутствии потерь окно растёт: быстро в фазе slow start и примерно на один пакет за RTT в режиме congestion avoidance. Сигнал перегрузки вызывает мультипликативное уменьшение

cwnd←maxcwnd2,1.  (1)

RED принимает решение по сглаженной очереди

qk+1=(1−wq)qk+wqqk.  (2)

Вероятность раннего сброса задаётся кусочно-линейно:

p(q)=0,q<qmin,pmaxq−qminqmax−qmin,qmin≤q<qmax,pmax,q≥qmax.  (3)

Сглаживание (Уравнение 2) ослабляет влияние отдельных всплесков очереди. В данной учебной реализации вероятность насыщается на pmax выше qmax, а не становится единицей, как в классическом варианте RED. Модель показывает обратную связь между очередью и окнами, но не воспроизводит полный пакетный стек TCP/Reno: нет ACK, таймеров повторной передачи, fast recovery и отдельных линий доступа.

Кусочно-линейная функция вероятности вынесена в общий модуль и непосредственно проверяется модульными тестами.

function red_probability(qavg::Real, red::REDParameters)
    qavg < red.qmin && return 0.0
    qavg >= red.qmax && return red.pmax
    return red.pmax * (qavg - red.qmin) / (red.qmax - red.qmin)
end

Листинг 1 — Вероятность раннего сброса в src/tcp_red.jl

# 3. Среда и организация проекта

Расчёты выполнены в Julia 1.11.9. Параметры сети, параметры RED, тип результата и имитационный цикл собраны в src/tcp_red.jl. Базовый сценарий сохраняет траекторию и сводку, а второй сценарий выполняет эксперимент по числу потоков.

Таблица 1: Структура вычислительной части лабораторной работы Компонент; Назначение. src/tcp_red.jl; структуры параметров и имитация TCP/Reno с RED. scripts/01_tcp_red.jl; базовый эксперимент для 25 потоков. scripts/02_flow_scan.jl; исследование конфигураций от 5 до 40 потоков. scripts/tangle.jl; генерация Julia, QMD и IPYNB. test/runtests.jl; проверки функции RED и ограничений модели.

Рисунок 2: Состав Julia-проекта и закреплённые зависимости

## 3.1 Типы данных и интерфейс модуля

module TCPRED

using Random
using Statistics

export REDParameters, NetworkParameters, TCPREDResult, red_probability, simulate_tcp_red

Base.@kwdef struct REDParameters
    qmin::Float64 = 75.0
    qmax::Float64 = 150.0
    weight::Float64 = 0.002
    pmax::Float64 = 0.1
    limit::Float64 = 300.0
end

Base.@kwdef struct NetworkParameters
    flows::Int = 25
    capacity_bps::Float64 = 20e6
    packet_bytes::Int = 500
    propagation_rtt::Float64 = 0.118
    duration::Float64 = 30.0
    dt::Float64 = 0.002
end

struct TCPREDResult
    time::Vector{Float64}
    cwnd_first::Vector{Float64}
    cwnd_mean::Vector{Float64}
    queue::Vector{Float64}
    average_queue::Vector{Float64}
    drop_probability::Vector{Float64}
    throughput_mbps::Vector{Float64}
    losses::Int
    delivered_packets::Float64
end

Листинг 2 — Объявления модуля и типы данных из src/tcp_red.jl

# 4. Структура модели

Учебной постановке соответствует «гантелеобразная» топология: потоки разделяют одно узкое место между маршрутизаторами. В программе она представлена общей очередью, скоростью обслуживания и базовым RTT. Отдельные маршрутизаторы и линии доступа не являются самостоятельными объектами симуляции.

Таблица 2: Параметры базового эксперимента Параметр; Значение. Число TCP/Reno-потоков; 25. Пропускная способность узкого места; 20 Мбит/с. Размер пакета; 500 байт. Базовый RTT; 118 мс. Буфер; 300 пакетов. qmin / qmax; 75 / 150 пакетов. wq​; 0,002. pmax​; 0,1. Время моделирования; 30 с. Шаг времени; 0,002 с.

В каждый момент скорость потока оценивается как cwnd/RTT, где RTT включает задержку накопленной очереди. Принятые пакеты добавляются в буфер, после чего обслуживаются с физической скоростью линии. Для каждого потока независимо разыгрывается сигнал RED.

Структуры NetworkParameters и REDParameters задают параметры с именованными значениями по умолчанию. TCPREDResult содержит синхронизированные векторы окон, очереди, вероятности и throughput. Скорость обслуживания переводится из бит/с в пакеты/с через размер пакета: 20⋅106/(8⋅500)=5000. За один шаг линия может обслужить не более десяти пакетов.

function simulate_tcp_red(; network::NetworkParameters=NetworkParameters(),
                          red::REDParameters=REDParameters(), seed::Integer=202604)
    network.flows > 0 || throw(ArgumentError("flows must be positive"))
    network.dt > 0 || throw(ArgumentError("dt must be positive"))
    network.duration > network.dt || throw(ArgumentError("duration is too short"))
    red.qmin < red.qmax <= red.limit || throw(ArgumentError("invalid RED thresholds"))

    rng = MersenneTwister(seed)
    steps = floor(Int, network.duration / network.dt) + 1
    time = collect(range(0.0; step=network.dt, length=steps))
    cwnd = fill(1.0, network.flows)
    ssthresh = fill(32.0, network.flows)
    queue = 0.0
    qavg = 0.0
    losses = 0
    delivered = 0.0
    packet_bits = 8.0 * network.packet_bytes
    service_rate = network.capacity_bps / packet_bits

    first_history = zeros(steps)
    mean_history = zeros(steps)
    queue_history = zeros(steps)
    average_history = zeros(steps)
    probability_history = zeros(steps)
    throughput_history = zeros(steps)

    for k in eachindex(time)
        first_history[k] = cwnd[1]
        mean_history[k] = mean(cwnd)
        queue_history[k] = queue
        average_history[k] = qavg
        p = red_probability(qavg, red)
        probability_history[k] = p

        rtt = network.propagation_rtt + queue / service_rate
        sent = cwnd ./ rtt .* network.dt
        arrivals = sum(sent)
        accepted = 0.0

        for i in eachindex(cwnd)
            congestion_probability = 1 - (1 - p)^sent[i]
            if queue >= red.limit || rand(rng) < congestion_probability
                cwnd[i] = max(cwnd[i] / 2, 1.0)
                ssthresh[i] = cwnd[i]
                losses += 1
            else
                accepted += sent[i]
                if cwnd[i] < ssthresh[i]
                    cwnd[i] += sent[i]
                else
                    cwnd[i] += network.dt / rtt
                end
            end
        end

        queue = min(red.limit, queue + accepted)
        served = min(queue, service_rate * network.dt)
        queue -= served
        delivered += served
        throughput_history[k] = served * packet_bits / network.dt / 1e6
        qavg = (1 - red.weight) * qavg + red.weight * queue
    end

    return TCPREDResult(time, first_history, mean_history, queue_history,
        average_history, probability_history, throughput_history, losses, delivered)
end

Листинг 3 — Полная функция моделирования TCP/RED из src/tcp_red.jl

В начале шага сохраняется состояние, вычисляются RTT и объём отправки каждого потока. Величина sent[i] вещественная: это агрегированный объём трафика за шаг, а не отдельные дискретные пакеты. Сигнал перегрузки разыгрывается с вероятностью 1 - (1 - p)^sent[i]. Он уменьшает окно вдвое и меняет порог slow start; без сигнала окно растёт по правилу соответствующей фазы.

Принятый объём добавляется в буфер, ограничивается red.limit, затем обслуживается линией. После обслуживания обновляется EWMA. Счётчик losses считает сигналы для потоков за весь прогон, а не число отброшенных пакетов; объём, срезанный ограничением буфера, отдельно в нём не учитывается. Очередь и окна в строке истории относятся к началу шага, throughput — к обслуживанию на этом шаге. Цикл включает и отсчёт при t=30 с, то есть выполняет 15001 обновление; для точного баланса по горизонту это соглашение следовало бы отдельно уточнить. В работе анализируются средние сохранённых отсчётов, а не измерения реальной сети.

# 5. Базовый эксперимент

Базовый сценарий записывает полную траекторию, затем вычисляет средние по отсчётам с t≥10 с. Первые десять секунд исключены только из усреднения окна, очередей и throughput. Сигналы потери подсчитаны за весь прогон.

# # TCP/Reno и очередь RED
#
# **Цель:** исследовать окно перегрузки TCP/Reno и состояние очереди RED в
# многопоточной сети с узким местом 20 Мбит/с.

using DrWatson
@quickactivate "project"
ENV["GKSwstype"] = "100"
using CSV, DataFrames, Plots, Statistics
include(srcdir("tcp_red.jl"))
using .TCPRED

name = "01_tcp_red"
mkpath(datadir(name)); mkpath(plotsdir(name))
network = NetworkParameters(flows=25, capacity_bps=20e6, packet_bytes=500,
    propagation_rtt=0.118, duration=30.0, dt=0.002)
red = REDParameters(qmin=75.0, qmax=150.0, weight=0.002, pmax=0.1, limit=300.0)
result = simulate_tcp_red(; network, red, seed=202604)

trajectory = DataFrame(time=result.time, cwnd_first=result.cwnd_first,
    cwnd_mean=result.cwnd_mean, queue=result.queue,
    average_queue=result.average_queue, drop_probability=result.drop_probability,
    throughput_mbps=result.throughput_mbps)
CSV.write(datadir(name, "trajectory.csv"), trajectory)

warm = trajectory.time .>= 10.0
summary = DataFrame(metric=["mean_cwnd", "mean_queue", "mean_average_queue",
    "mean_throughput_mbps", "loss_events"],
    value=[mean(trajectory.cwnd_mean[warm]), mean(trajectory.queue[warm]),
        mean(trajectory.average_queue[warm]), mean(trajectory.throughput_mbps[warm]),
        result.losses])
CSV.write(datadir(name, "summary.csv"), summary)
println("=== TCP/Reno + RED: базовый эксперимент ===")
println("Потоков: $(network.flows), узкое место: $(network.capacity_bps/1e6) Мбит/с")
show(summary; allrows=true, allcols=true); println()

default(fontfamily="DejaVu Sans", linewidth=2.2, framestyle=:box, gridalpha=0.22,
    left_margin=5 * Plots.mm)
p1 = plot(trajectory.time, trajectory.cwnd_first; label="первый поток",
    xlabel="Время, с", ylabel="cwnd, пакеты", title="Окно перегрузки TCP/Reno",
    size=(1000,620), color=:blue)
plot!(p1, trajectory.time, trajectory.cwnd_mean; label="среднее по потокам", color=:black)
savefig(p1, plotsdir(name, "cwnd.png"))

p2 = plot(trajectory.time, trajectory.queue; label="мгновенная очередь",
    xlabel="Время, с", ylabel="Пакеты", title="Очередь RED на узком месте",
    size=(1000,620), color=:orange)
plot!(p2, trajectory.time, trajectory.average_queue; label="EWMA", color=:red)
hline!(p2, [red.qmin, red.qmax]; label=["qmin" "qmax"], linestyle=:dash)
savefig(p2, plotsdir(name, "red_queue.png"))

p3 = plot(trajectory.time, trajectory.drop_probability; label="p(t)",
    xlabel="Время, с", ylabel="Вероятность", title="Вероятность раннего сброса RED",
    size=(1000,620), color=:purple)
savefig(p3, plotsdir(name, "drop_probability.png"))

p4 = plot(trajectory.time, trajectory.throughput_mbps; label="пропускная способность",
    xlabel="Время, с", ylabel="Мбит/с", title="Использование узкого места",
    size=(1000,620), color=:green)
hline!(p4, [network.capacity_bps/1e6]; label="20 Мбит/с", linestyle=:dash, color=:black)
savefig(p4, plotsdir(name, "throughput.png"))

# RED реагирует на сглаженную длину очереди, а TCP/Reno отвечает на потери
# мультипликативным уменьшением окна, формируя характерную пилообразную кривую.

Листинг 4 — Полный сценарий базового эксперимента из scripts/01_tcp_red.jl

Таблица 3: Результаты базового эксперимента Показатель; Значение. Среднее окно одного потока; 24,5234 пакета. Средняя мгновенная очередь; 58,7519 пакета. Средняя EWMA-очередь; 56,4558 пакета. Средняя пропускная способность; 18,7654 Мбит/с. Число сигналов потери; 446.

Файлы trajectory.csv и summary.csv сохраняются в data/01_tcp_red. Четыре графика строятся по одной и той же траектории: окно первого потока и среднее окно, мгновенная очередь с EWMA, вероятность сигнала и throughput. Горизонтальные линии показывают пороги RED и ёмкость канала. Число 18,7654/20⋅100%=93,83% характеризует использование узкого места на выбранном интервале усреднения.

Окно первого потока демонстрирует характерную пилообразную динамику AIMD: плавный рост чередуется с быстрым делением пополам. Усреднение по потокам сглаживает индивидуальные потери.

Рисунок 3: Окно перегрузки TCP/Reno

Мгновенная очередь изменяется быстрее EWMA. В базовом режиме среднее значение остаётся ниже qmin, однако всплески и накопленная сглаженная оценка периодически активируют ранний сброс.

Рисунок 4: Мгновенная и сглаженная очереди RED

Рисунок 5: Вероятность раннего сброса

Линия большую часть времени используется почти полностью. Краткие провалы связаны с синхронной реакцией части потоков на сигналы перегрузки.

Рисунок 6: Пропускная способность узкого места

# 6. Исследование числа потоков

Число соединений изменялось от 5 до 40. Для каждого варианта использовалось отдельное фиксированное начальное число генератора.

# # Влияние числа TCP-потоков
#
# **Цель:** оценить загрузку узкого места и состояние RED при изменении числа
# конкурентных соединений.

using DrWatson
@quickactivate "project"
ENV["GKSwstype"] = "100"
using CSV, DataFrames, Plots, Statistics
include(srcdir("tcp_red.jl"))
using .TCPRED

name = "02_flow_scan"
mkpath(datadir(name)); mkpath(plotsdir(name))
red = REDParameters()
rows = NamedTuple[]
for flows in [5, 10, 15, 20, 25, 30, 40]
    net = NetworkParameters(flows=flows, duration=30.0, dt=0.002)
    result = simulate_tcp_red(; network=net, red, seed=202604 + flows)
    warm = result.time .>= 10.0
    push!(rows, (flows=flows,
        throughput_mbps=mean(result.throughput_mbps[warm]),
        mean_queue=mean(result.queue[warm]),
        mean_cwnd=mean(result.cwnd_mean[warm]),
        loss_events=result.losses))
end
scan = DataFrame(rows)
CSV.write(datadir(name, "flow_scan.csv"), scan)
println("=== Сканирование числа TCP-потоков ===")
show(scan; allrows=true, allcols=true); println()

default(fontfamily="DejaVu Sans", linewidth=2.3, framestyle=:box, gridalpha=0.22,
    left_margin=5 * Plots.mm)
p1 = plot(scan.flows, scan.throughput_mbps; marker=:circle, label="throughput",
    xlabel="Число потоков", ylabel="Мбит/с", title="Загрузка узкого места",
    size=(1000,620))
hline!(p1, [20.0]; label="ёмкость 20 Мбит/с", linestyle=:dash, color=:black)
savefig(p1, plotsdir(name, "flow_throughput.png"))

p2 = plot(scan.flows, scan.mean_queue; marker=:diamond, label="средняя очередь",
    xlabel="Число потоков", ylabel="Пакеты", title="Очередь при росте конкуренции",
    size=(1000,620), color=:red)
hline!(p2, [red.qmin, red.qmax]; label=["qmin" "qmax"], linestyle=:dash)
savefig(p2, plotsdir(name, "flow_queue.png"))

# С ростом числа потоков узкое место насыщается, а RED удерживает очередь в
# ограниченном диапазоне и сигнализирует TCP до переполнения буфера.

Листинг 5 — Полный сценарий эксперимента по числу потоков из scripts/02_flow_scan.jl

Таблица 4: Влияние числа конкурирующих потоков Потоки; Throughput, Мбит/с; Средняя очередь; Среднее окно; Сигналы. 5; 19,7009; 38,3260; 124,0190; 10. 10; 19,6181; 45,3713; 62,4388; 53. 15; 18,5747; 41,1950; 39,3207; 157. 20; 18,4500; 47,9929; 29,6584; 277. 25; 18,4514; 53,3248; 23,9354; 456. 30; 18,7217; 63,9456; 20,5946; 646. 40; 18,7592; 69,0914; 15,6248; 1063.

Рисунок 7: Использование узкого места при разном числе потоков

С ростом конкуренции индивидуальное окно уменьшается, а число сигналов потери растёт. Средние очереди в этих прогонах существенно ниже предела 300 пакетов. Сам предел обеспечивается ограничением буфера в коде; без сравнения с режимом без RED нельзя приписать весь эффект только раннему сбросу.

Для каждого числа потоков выполнен один прогон с seed 202604 + flows. Поэтому точка 25 потоков в серии не совпадает с базовым опытом с seed 202604: здесь throughput равен 18,4514 Мбит/с, а число сигналов — 456. Разброс между повторными реализациями и доверительные интервалы не оценивались.

Рисунок 8: Средняя очередь при разном числе потоков

# 7. Производные форматы и Jupyter

Литературные исходники преобразуются в чистые Julia-файлы, QMD и IPYNB одним генератором. Блокноты выполняются с ядром Julia лабораторной работы и сохраняют фактические сводки базового и параметрического экспериментов.

using DrWatson
@quickactivate "project"
using Literate

function generate_formats(source::AbstractString)
    name = splitext(basename(source))[1]
    foreach(mkpath, (scriptsdir(name), projectdir("markdown", name), projectdir("notebooks", name)))
    Literate.script(source, scriptsdir(name); name=name, credit=false)
    Literate.notebook(source, projectdir("notebooks", name); name=name, execute=false, credit=false)
    Literate.markdown(source, projectdir("markdown", name); name=name,
        flavor=Literate.QuartoFlavor(), credit=false)
end
foreach(generate_formats, ARGS)

Листинг 6 — Генерация производных форматов в scripts/tangle.jl

Рисунок 9: Выполненный блокнот базового эксперимента TCP/Reno и RED

Рисунок 10: Выполненный блокнот эксперимента по числу потоков

# 8. Проверка и управление версиями

Тесты проверяют кусочно-линейную функцию RED, границы очереди и вероятности, минимальное окно TCP, ограничение throughput физической ёмкостью, наличие доставленных пакетов и появление потерь в нагруженном режиме.

using Test
include(joinpath(@__DIR__, "..", "src", "tcp_red.jl"))
using .TCPRED

@testset "RED probability" begin
    red = REDParameters()
    @test red_probability(50.0, red) == 0.0
    @test isapprox(red_probability(112.5, red), 0.05)
    @test red_probability(150.0, red) == 0.1
end

@testset "TCP/RED simulation" begin
    net = NetworkParameters(flows=25, duration=12.0, dt=0.002)
    red = REDParameters()
    r = simulate_tcp_red(; network=net, red, seed=42)
    @test length(r.time) == length(r.queue)
    @test all(0 .<= r.queue .<= red.limit)
    @test all(r.cwnd_first .>= 1.0)
    @test all(0 .<= r.drop_probability .<= red.pmax)
    @test maximum(r.throughput_mbps) <= net.capacity_bps/1e6 + 1e-9
    @test r.delivered_packets > 0
    @test r.losses > 0
end

Листинг 7 — Проверки имитационной модели в test/runtests.jl

Все 10 проверок пройдены: три проверки вероятности RED и семь проверок имитации. Проверяются длины массивов, диапазоны очереди, окна и вероятности, верхняя граница throughput, наличие обслуженного трафика и сигналов перегрузки. Тестовый прогон длится 12 с и использует seed 42. Эти проверки подтверждают перечисленные ограничения реализации, но не проверяют полный протокол TCP.

Рисунок 11: Результат выполнения автоматических проверок

## 8.1 Воспроизведение расчётов и сборка материалов

Команды выполняются в терминале контейнера из каталога лабораторной.

cd /workspace/labs/lab04/project
julia --project=. -e 'using Pkg; Pkg.instantiate()'
make setup
make all
make test
jupyter lab --ip=0.0.0.0 --port=8888 --no-browser

Листинг 8 — Восстановление окружения, расчёты и запуск JupyterLab

Цель tangle создаёт производные исходники, run выполняет оба эксперимента, notebooks исполняет IPYNB, docs собирает вычислительные HTML-страницы, а test запускает проверки общего модуля. В JupyterLab открываются файлы из notebooks; ядро Julia устанавливается командой make setup.

cd /workspace/labs/lab04/report
make all
cd ../presentation
make all

Листинг 9 — Сборка отчёта DOCX/PDF и HTML-презентации

Quarto преобразует исходник отчёта в DOCX, LibreOffice создаёт PDF. Презентация хранится в HTML и редактируемом PPTX; make all пересобирает HTML из QMD и проверяет наличие обоих форматов. PPTX является отдельным редактируемым документом в принятом оформлении, а не результатом конвертации HTML.

# 9. Выводы

Построена воспроизводимая модель TCP/Reno с RED. В режиме 25 потоков узкое место обеспечивает в среднем 18,77 Мбит/с, а очередь остаётся значительно ниже физического лимита. Наблюдается ожидаемая пилообразная динамика окна AIMD. Параметрический эксперимент показал уменьшение индивидуального окна и рост числа сигналов перегрузки при увеличении конкуренции. Выводы относятся к агрегированной учебной модели с фиксированным шагом и упрощённым RED; сопоставление с пакетным симулятором и анализ чувствительности к шагу в данной работе не выполнялись.

# 10. Источники

- Floyd S., Jacobson V. Random Early Detection Gateways for Congestion Avoidance. IEEE/ACM Transactions on Networking, 1993.

- Stevens W. R. TCP/IP Illustrated, Volume 1. Addison-Wesley, 1994.

- Julia Documentation. https://docs.julialang.org/

- Quarto Documentation. https://quarto.org/docs/